9 de marzo de 2019

9 de marzo de 2019

Memoria descriptiva Casa Loft Temozón

I.- Cimentación

1.- Cimientos y desplantes de mampostería de piedra con mortero de cal, cemento y polvo asentado en roca firme (laja)  de 30cms de espesor.

2.- Cadena de cimentación de 15x15cmts armada con armex 15-15-4 impermeabilización en la cadena con microfest o equivalente.

3.- Relleno con escombro compactado.

4.- Bases de castillos de 30x30cms de concreto armado con armex 15-15-4 localizados en lugares  (convenientes).

II.- Albañilería y acabados

1.- Muros de blocks de 15x20x40 de 2.70M  de altura en planta baja y en planta alta.

2.- Cadena de concreto 15x15 armado con armex 15-15-4

3.- Castillos de concreto armado con armex 15-15-4 del 15x15cms.

4.- Losa de viguetas 12-5 y bovedilla de 15x25x56 y concreto de 3cms de espesor  de  150kg/cm²

5.- Acabado exterior a 3 capas rich-emparche y estuco fino

6.-Obra muerta a 1 fila de block con acabado y chaflán de 5x5cm  en azotea.

7.- Acabado superior azotea con pendientes de 2 a 5cms de espesor y acabado tipo masilla bruñida.

8.- Acabado plafón de yeso con acabado final de pintura.

9.- Acabado de yeso en muros interiores con acabado final de pintura.

10.- Firmes de concreto de 5cmts de espesor en pisos F'c=100 kg/cm²

11.- Piso de mármol travertino pulido mate, en medida de 30cm por diferentes largos, pegado con pegazulejo gris sobre firme de concreto.

12.- Zoclos de mármol travertino pulido mate con una altura de 10cm.

13.- Colocación de mármol travertino avejentado en muros y pisos de regadera, nichos de 45x45cm y mesetas de mármol travertino.

14.- Piso de concreto estampado en garaje

15.- Bases de tinaco de 1.00 x 1.00 x 0.80mts.

III.- Instalación Eléctrica

1.- Acometida eléctrica bifásica inc. Base de medidor, tierra física con varrilla coperwel, retenida de  2"   acometida mufa y cable (Instalación sujeta a C.F.E.).

2.- Centro de carga  Qo6 para fuerza  incluye A.B.B., cable, interruptores de 15  y 20 amp.

3.- Cables TWH No. 6-8-10-12 y 14 marca unicable ó  equivalente en precio o calidad.

4.- Salidas eléctricas con apagadores contactos y placas blancas marca Simon o similar.

5.- Plafones y focos ahorradores marca My-Light, código My1500B y DFLAAE15C respectivamente, luz blanca o cálida según disponibilidad.

# IV.-  INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA

1.- Tinaco Rotoplas de 750 lts con flotador eléctrico.

2.- Pozo a 18m de profundidad para llenado de tinaco.

3.- Bomba sumergible marca Evans o similar de ½ caballo

4.- Instalación tubería  de  CPVC de 1" ¾" y ½"  en interior.

5.- Instalación sanitaria con tubería PVC de 4"  y 2" en baños y cocina que desagua 5 a registro de  60x60 cm. para su mejor limpieza y descarga final a fosa.

6.- Pozos de llenado para alberca con bomba sumergible de ½ caballo.

7.- Cifas de bote con salida de 2"  o coladera en  plata baja de 4" de pvc.

8.- Registro sanitario de 60x60 con tapa de concreto.

9.- Llaves mezcladora de empotrar en regadera con manerales marca Dica

10.- Bajantes pluviales a pasillos y jardines tubería de PVC de 3"

11.-Lavabo tipo minimalista de sobreponer de cerámica o similar con meseta de mármol, monomandos según diseño marca Dica con un costo de $750 pesos m/n

12.-W.C.  Tipo “one piece” según diseño.

13.- Cocina con meseta de granito Grisal, capuchino o similar en precio, tarja de acero inoxidable y llave mezcladora tipo ganso.

14.- Regadera  marca Dica o similar.

15.- Presurizador conectado a tinaco de la marca Munich.

V.- Aluminio y herrería

1.- Ventanas corredizas de 3" y fijos de 2” con proyecciones s35 de  aluminio negro y vidrio color transparente de 6 mm.

VI.- Carpintería

1.- Puertas de tambor con medio marco con tope sobrepuesto con triplay de caobilla de 6 mm en  recámaras y baños  de 0.90 x2.70 m.  Aplicación de pintura barniz natural

2.- Puerta principal  de pino y triplay de caobilla con marco de cajón de color barniz natural.

3.- Cerraduras no mayor a 250 c/u.

4.- Gavetas de pino y caobilla para cocina según diseño

VII.- Pintura

1.-Pintura vinílica blanca en plafón, muros interiores  y fachadas. Marca Rex o similar calidad 3 años.

# VII.- Piscina.

- Piscina con acabado chukum, medidas según plano, con pozo de llenado y vaciado, incluye bomba sumergible.

GENERALES

Bardas a 2.40 m de altura con  acabado de masilla directa a block y una mano de pintura.

Forjado de banqueta con rampa de entrada para cochera.

NOTA 1.- -Cualquier cambio o ampliación  en especificaciones en el proyecto será considerado obra extraordinaria y será motivo de presupuesto y cobro adicional.

NOTA 2.-  No incluye abanicos. Si incluye las preparaciones.

NOTA 3.- No incluye gas estacionario y calentador. Si incluye las preparaciones.

NOTA 4.-  No incluye equipos de aire acondicionado. Si incluye las preparaciones.

NOTA 5.- No incluye sistema de riego y sistema de alarma.

NOTA 6.- No incluye mosquiteros ni espejos de baño

NOTA 7.- No incluye closets.