MEMORIA DESCRIPTIVA

FICHA TECNICA EN MODELO CASA CAOBA 2R

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 120.85 M2

I.- Cimentación

1.- Cimiento y desplante de mampostería de piedra con mortero de cal, cemento y polvo asentado en roca firme(laja) de 30cmsde espesor, altura variable

2.- Cadena de cimentación de 15 x15cm armada con armex 15-15-4 impermeabilización en la cadena con vapoitite 550 fester;  o equivalente

3.- Relleno con escombro compactado, en área interna de la vivienda nivel de cimentación.

4.- Dados de concreto armada para bases de castillos armados de 30 x30cm, armados con armex 15-15-4, localizados en cruces estructurales y de uniones.

II.- Albañilería y acabados

1.- Muro de block vibro prensado de tres huecos de 15x20x40

2.- Cadena de concreto 15x15 armado con armex 15-15-4

3.- Castillos de concreto armado con armex 15-15-4; con una sección de 15x15

4.- Losa de vigueta 12-5 y bovedilla de 20x25x56 y concreto de 4ms de espesor de 150kg/cm2; en azotea

5.- Acabados exteriores de 3 capas rich, emparche, estuco fino.

6.- Caballetes o pretiles en azotea y chaflán de 5x5cm en azotea.

7.- Acabado superior en azotea con pendientes de 2 a 5 cms de espesor y acabado tipo masilla bruñida (estuco liso).

8.- Acabado en plafón de 3 capas rich, emparche, estuco fino.

9.- Acabado en muros interiores  de 3 capas rich, emparche, estuco fino.

10.- Firmes de concreto de 5cm de espesor en pisos F´c=100kg/cm2

11.- Pisos cerámicos en color claro desde 40x40 cm

12.- Zoclos ceramicos de 7 cm de sobreponer del mismo piso

13.- Recubrimiento en muros de baño con loseta cerámica en muro y piso. (área húmeda)

14.- Pisos de concreto armado de 8 cm de espesor en baldosas de acceso vehicular y peatonal.

15.- Acabado de cemento pulido en muros de la fachada principal (área del lavadero).

16.- Mesetas de baños con granito

17.- Recubrimiento de muro frontal en fachada (área del medio baño). Con piedra natural.

III.- Instalación Eléctrica

1.- Centro de carga, cable, interruptores de 15 y 20 amp.

2.- Cables TWN No. 8-10-12 y 14 marca kobrex  ó equivalente en precio o calidad

3.- Salidas eléctricas con apagadores contactos y placas marca quinzinio mod. Evolución o equivalentes

4.- Preparación para salida de aires acondicionados (ductos para azotea) y drenajes de los mismos en recamaras y area sala-comedor

IV.- Instalación hidráulica y sanitaria

1.- Pozo profundo de 18 m. de profundidad para suministro a casa, riego y llenado de piscina; incluye bomba sumergible.

2.- Instalación de tubería de CPVC  de 1” ¾”, ½”, en interior

3.- Instalación de PCV de 4” y 2” en baños y cocina con desagüe a registros de 50 x 50cm, para para su mejor limpieza y descarga final a fosa séptica.

4.- Fosa séptica de 6m3 de capacidad y pozo de 4.50 m de profundidad ( capa filtrante) con registro.

5.- Cifas de bote con salida de 2” o coladera en planta baja de 4” de pvc, incluye respiros en muros para prevención de olores.

6.- Registro sanitario de 50x50cm con tapa de concreto

7.- Laves mezcladoras de empotrar en regadera marca Urrea o similar.

8.- Bajantes pluviales a pasillos y jardines de PVC de 3” ocultos en muros.

9.- Lavabos de cerámica o similar con meseta. Laves Castel o similar. En color blanco.

10.- W.C. Castel o similar. En color blanco.

11.- Cocina con meseta de granito (modelo por definir), tarja y llave mezcladora.

12.- Regadera marca Castel o similar

V.- Aluminio

1.- Ventanas corredizas y fijos de aluminio línea 2” anodizado color obscuro y vidrio color transparente de 6mm.

2.- Puertas corredizas  de aluminio línea 3” anodizado color obscuro y vidrio color transparente de 6mm.

VI.- Carpintería

1.- Puertas de tambor con marco rebajado con triplay de caobilla de 6mm y marco de medio cajón en recamaras y baños de 0.75 a 0.85 x 2.15m color wengue chocolate o café.

2.- Puerta principal de tambor rebajado 0.90 x 2.15m wengue chocolate o café. Y cerradura

3.- Puerta de servicio exterior de multipanel  metálico color wengue chocolate o café. Y cerradura

VII.- Pintura

1.- Pintura vinílica en plafón, muros interiores y fachadas. Marca comex  durex color claro a dos capas.

VII.- Adicionales

1.- Piscina de 3.80 x 2.95 medidas internas ya terminada,  con acabado chukun en interior, con una profundidad de 1.50m. Pavimento perimetral de concreto blanco bruñido de 0.50m de ancho; llenado con sistema del pozo profundo de 18 m. integrado en instalación de la casa; drenaje con un pozo de 4” ancho y 12 m de profundidad. Forjado dentro de un nicho oculto para su mejor desempeño y seguridad.

2.- Lavadero techado con sistema de losa de vigueta 12-5 y bovedilla de 15x25x56 y concreto de 3ms de espesor de 150kg/cm2; en azotea;  dimensión interna ya terminada de 2.50m x 2.85, piso de concreto estucado, incluye preparación para salidas de lavadora, secadora y lavadero, así como luz en techo y contactos.

3.- Baño adicional de 1.35 m x 2.60 m, recubrimiento en muro del baño con loseta cerámica de piso a techo y en piso. (área húmeda), Meseta de granito, lavabo de cerámica o similar con meseta. Laves Castel o similar. En color blanco, W.C. Castel o similar. En color blanco; Regadera marca Castel o similar.

EXTRAORDINARIOS ampliaciones al proyecto u modificaciones se considerarán como adicionales.

VIII.- Dimensiones

- Terreno de 12.00 m de frente por 26.50 m fondo …………………………………………… 318.00 m2

- Recamara principal 3.85 m x 3.60 m …………………………………………………………………..13.86 m2

- Segunda recamara  3.70 m x 3.60 m ……………………………………………………………………13.32 m2

- Baño completo rec. Principal, como adicional 1.35 m x 2.60 m …………………………….3.51 m2

- ½ Baño (visitas en acceso).  1.50 m x 1.75 m …………………………………………………………2.78 m2

- Cocina 2.83 m x 3.80 m …………………………………………………………………………………….…10.75 m2

- Sala – Comedor 5.85 m x 6.78 m ………………………………………………………………….……..39.66 m2

- Lavadero techado 2.50 m x 2.85 m ………………………………………………………………….…….7.13 m2

- Área de tendido, anexa al lavadero en interior del predio. 3.20 m x 2.85 ……………..9.12 m2